2.B) Segmentare / Banking (offset de 9 biți + registru de „bancă”)

- Idee: păstrezi immediate[8:0] ca offset (0..511) și adaugi un registru SEG (3..7 biți) care selectează banca/pagina.

- Adresă efectivă: EA = (SEG << 9) | offset.

- Pro: nu schimbi formatul instrucțiunii LDR/STR; doar adaugi o instrucțiune de setup, ex. MOV SEG,#k.

- Contra: ai de gestionat starea lui SEG (context switch, apeluri de funcții etc.).

- Ex. pentru LDR X, 562:

  - 562 / 512 = 1 ⇒ SEG=1, offset=50.

  - MOV SEG,#1

  - LDR X, 50 ; accesează adresa 562.

- Dimensiune: cu 3 biți la SEG ⇒ 8×512 = 4096 word (8 KB); cu 7 biți ⇒ 64×512 = 32768 word (32 KB). Alegi câți biți vrei.

Cum rulează un program (pas cu pas)

- Reset

- PC ← reset_vector (0x000)

- SP ← top_of_stack

- Flags ← 0

- CU (Control Unit) intră în starea FETCH.

- FETCH (adu instrucțiunea)

- AR/MAR ← PC

- DR/MDR ← MEM[AR] (citește instrucțiunea)

- IR ← DR

- PC ← PC + 1

- DECODE

- CU decodează opcode + câmpuri (reg, imm).

- Se selectează sursele către ALU:

  - A ← AC (sau registrul sursă)

  - B ← MUX( X/Y/Z, DR, SignExt(imm), Const(1/0) )

- EXECUTE (ALU / Branch decision)

- Dacă e aritmetică/logică: ALU(A,B)->Rez, Flags ← {Z,N,C,V}.

- Dacă e branch condiționat: CU evaluează Flags și calculează ținta:

  - Target ← PC + SignExt(imm) (sau absolut, după ISA)

  - take_branch ← condiție(Flags).

- MEMORY (dacă e cazul)

- LDR: AR ← adresă (din B/ALU); DR ← MEM[AR].

- STR: AR ← adresă; DR ← sursă; MEM[AR] ← DR.

- WRITE-BACK

- Scrie rezultatul unde trebuie:

  - AC/X/Y/Z ← Rez (sau DR pentru LDR).

  - Flags se actualizează numai pentru instr. ALU (conform cerinței din proiect).

- UPDATE PC

- Dacă take_branch → PC ← Target.

- CALL/JMP:

  - CALL/JMP: push(PC) pe stivă, PC ← Target.

  - RET: PC ← pop() din stivă.

- Next

- CU revine în FETCH.

Micro-pași utili (exemple scurte)

- ADD X, imm
DECODE: A←X, B←SignExt(imm) → ALU.ADD → Rez; WB: X←Rez; Flags←upd.

- LDR X, [addr/imm]
EXEC: AR←addr; MEM→DR; WB: X←DR; (Flags neschimbate).

- STR X, [addr/imm]
EXEC: AR←addr; DR←X; MEM[AR]←DR.

- BRZ imm
EXEC: dacă Z=1 → PC←PC+SignExt(imm) altfel PC neschimbat.

- CALL imm / RET
CALL: SP←SP-1; MEM[SP]←PC; PC←PC+SignExt(imm).
RET: DR←MEM[SP]; SP←SP+1; PC←DR.

Ce mai lipsește / ce aș adăuga la schema ta

Minimal ca să fie robust și ușor de implementat în Verilog:

- Incrementor PC separat

- Un mic adder (PC+1) ca să nu „apelezi” ALU pentru fiecare fetch.

- MUX pentru surse ALU + Sign-Extend

- MUX_B: {X, Y, Z, DR, SignExt(imm), Const(0/1)}

- Un modul SignExtend(9→16) (este cerut și în fișă).

- PC Source MUX

- Selectează următorul PC dintre: {PC+1, Target (branch), DR (RET), ALU (JMP abs)}.

- Flag Register separat de ALU

- Latch pentru {Z,N,C,V}; scriere activată doar la instrucțiuni ALU.

- Auto-inc/dec logic pentru SP

- Mic adder dedicat: SP±1 (nu bloca ALU pentru stivă).

- Conectează SP → AR printr-un MUX ca să poți face push/pop.

- Register File „mic” (4 regs) (dacă „furi” 1 bit din opcode)

- 2 biți adresare → {A/AC, X, Y, Z} sau un RF cu porturi:

  - read1, read2, write, și o cale separată pentru AC dacă vrei să-l păstrezi special.

- Constant/Immediate Unit

- Generatoare de 0 și 1 (utile la INC/DEC/CLR) + semnal de zero-extend dacă vei avea și imediate ne-semnate.

- Shifter

- Fă-l ca bloc separat (LSL/LSR/RoL/RoR) sau integrat în ALU, dar ține-l pe cale paralelă cu adderul ca să nu-ți lungească calea critică.

- Control Unit = FSM multicycle

- Stări: {FETCH, DECODE, EXEC, MEM, WB}.

- Mai simplu la început decât un control pe microcod.

- Bus/muxing clar între unități

- Un singur bus intern + MUX-uri e ok la acest nivel; două bus-uri reduc conflictele (citire simultană din 2 surse pentru ALU).

- Memorie

- Unificată instr+date e ok pentru proiect; notează că FETCH+LOAD în același ciclu nu pot coexista → FSM rezolvă.

Despre SP (locul lui în schemă)

- Ține SP în Execution Unit (cum ai desenat) dar dă-i:

  - ieșire spre AR (pentru acces memorie),

  - adder ±1,

  - semnale dedicate SP_EN, SP_DIR.
Așa, CALL/RET sunt simple și nu-ți ocupă ALU.

Dacă „furi” 1 bit din opcode (recomandat)

- Format propus: [5b opcode][2b reg][9b imm]

- Câștigi 4 registre adresabile și păstrezi 32 de opcoduri — suficient pentru GP + câteva instrucțiuni ASIP (tensor).

Vrei să-ți schițez o tabelă de micro-operații (control signals pe stări) pentru 6–8 instrucțiuni cheie? Pot să ți-o dau compact, gata de transpus în FSM.